Pakiet R w obliczeniach statystycznych

Sprawozdanie z projektu:

Analiza rozkładu przestrzennego i czasowego emisji metanu (CH4) w skali region Europy na podstawie bazy EDGAR.

Paweł Sadowski

Olaf Schab

WFiIs AGH 2016

- Wstęp teoretyczny

Metan to najprostszy węglowodór – pojedynczy atom węgla otoczony czterema atomami wodoru. Powstaje zwykle podczas rozkładu mikrobiologicznego lub termicznego większych cząsteczek organicznych. Mikroorganizmy produkują metan, przetwarzając roślinną materię organiczną w warunkach dużej wilgotności i niedostatku tlenu. To mikroorganizmy są odpowiedzialne za bąbelki metanu wydobywające się z bagien na całym świecie, z pól ryżowych, wysypisk śmieci, a także żołądków krów i innych przeżuwaczy. Większość metanu zawartego w gazie ziemnym wytworzyło się nie w procesach mikrobiologicznych, lecz pod wpływem wysokiej temperatury i ciśnienia głęboko pod powierzchnią ziemi, podobnie jak węgiel kamienny i ropa naftowa.  W kopalniach węgla gaz stwarza zagrożenie wybuchem. Na polach naftowych długo uważano go za coś zbędnego i spalano, albo – jeszcze gorzej – wypuszczano w powietrze, gdyż paliwo ciekłe było cenniejsze i łatwiejsze w transporcie.

Stężenie metanu w ziemskiej atmosferze wzrosło o 160 proc. w stosunku do epoki przedprzemysłowej .W latach 1999–2006 zaobserwowano jednak, że stężenie przestało wzrastać. Część naukowców uznała, że zawdzięczamy to zmianom agrotechnicznym w Azji, gdzie zaczęto okresowo spuszczać wodę z pól ryżowych. Inna hipoteza przyznała zasługę przemysłowi naftowemu, który zaczął przechwytywać towarzyszący złożom ropy gaz ziemny, wcześniej po prostu wypuszczany do atmosfery.

W Europie dużą role odegrał również Protokół z Kioto zastępujący ramową konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Zawiera zobowiązania państw uprzemysłowionych do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za globalne ocieplenie. Całkowite emisje krajów rozwiniętych miały być ograniczone o co najmniej 5% w latach 2008–2012 w stosunku do poziomu z 1990 r. Polska otrzymała wytyczne obniżenia swojej emisji o 6% w stosunku do roku 1988 – bazowego dla byłych krajów socjalistycznych.

Metan jest drugim co do istotności gazem cieplarnianym. Potencjał cieplarniany metanu jest 72 krotnie większy niż dwutlenku węgla (w skali 20 lat) lub 25 (w skali 100 lat). W atmosferze metan przechwytuje ciepło, a jest pod tym względem 23 razy skuteczniejszy niż CO2. W krajach uprzemysłowionych metan stanowi zwykle 15% wszystkich gazów cieplarnianych wypuszczanych do atmosfery.

- Wykonanie projektu

Celem wykonywanego projektu była analiza rozkładu przestrzennego i czasowego emisji metanu w Europie na podstawie bazy EDGAR - Emissions Database for Globa Atmospheric Research.  EDGAR dostarcza globalne dane o antropogenicznej emisji gazów cieplarnianych dla każdego państwa oraz mapy przestrzenne. Dane, na których oparta jest praca to:

- Global Emissions EDGAR v4.2 (November 2011)  -  zebrane w latach 1970-2008 dla CH4

- Annual gridmaps 1970-2008 - zawierające wartości emisji CH4 dla współrzędnych na świecie

  - Global Emissions EDGAR v4.2 (November 2011)

Plik został przekonwertowany z typu .xls do .csv. Dane zawierają wartości emisji metanu (w Gg) z podanych źródeł dla wszystkich państw świata na przestrzeni lat (1970-2008). Do programu zostały wczytane tylko dane dotyczące państw znajdujących się w Europie i zapisane do zmiennej data.ch4. W celu uzyskania informacji o średniej emisji dla każdego państwa utworzono zmienną typu data.frame o nazwie srednie.wszystkie.panstwa.wszystkie.zrodla, który następnie wypełniono wartościami średnich wartości emisji(ze wszystkich źródeł) w okresie 4 dekad (1970-1980, 1981-1990, 1991-2000, 2001-2008) oraz średnią wartością z 38lat.

Operacje na wczytanych danych posłużyły do wygenerowania wykresów oraz map opisanych w dalszej części sprawozdania, które zapisane zostały w folderze Plots.

Po obróbce danych otrzymano wykresy typu barchart(z biblioteki lattice), porównujące ze sobą 3 państwa produkujące największą ilość metanu  na przestrzeni 4 dekad, oraz ogólny wykres porównujący wszystkie Europejskie państwa.

Otrzymany wykres został zapisany do pliku PNG:

W podobny sposób utworzono zmienną srednie.wszystkie.zrodla, która przechowuje średnie emisje metanu w zależności od jego źródła. Po posortowaniu ich malejąco uzyskano 5 wykresów przedstawiających przebieg najwyższych źródeł emisji na przestrzeni 38lat.

Poniższe wykresy przedstawiają dwa z nich:

Aby otrzymać więcej informacji na temat źródeł emisji metanu dla Polski do zmiennej polska.srednie przypisano średnie wartości emisji dla każdego źródła na przestrzeni 4 dekad, na podstawie których wygenerowano wykresy

Poniższy wykres prezentuje przebieg dla zakresu lat 1991-2000

Aby sprawdzić, jak Polska ustosunkowała się do Protokołu z Kioto stworzono zmienną polska88 przechowującą średnie wartości emisji ze wszystkich źródeł po 1988r.

| Rok | `88 | `89 | `90 | `91 | `92 | `93 | `94 | `95 | `96 | `97 | `98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wartość [Gg] | 332.7 | 314.1 | 269.5 | 257.4 | 250.4 | 218.1 | 219.4 | 213.3 | 188.2 | 186.2 | 166.7 |
|  | `99 | `00 | `01 | `02 | `03 | `04 | `05 | `06 | `07 | `08 |  |
|  | 168.3 | 173.1 | 172.6 | 170.7 | 170.5 | 166.4 | 167.9 | 166.6 | 159.2 | 155.5 |  |

W okresie regulowanym przez protokół z Kioto emisja metanu bardzo mocno spadała na przestrzeni lat, co możemy zauważyć porównując wynik z 1988 i 2008 roku. Wynika to przede wszystkim z dwóch podstawowych przyczyn:

- Zmniejszenie emisji wynikającej z fermentacji jelitowej,  spowodowane spadkiem hodowli bydła (o ponad 40%) i owiec (o ponad 90%)

- Zmniejszenie emisji z wydobycia węgla kamiennego wynikającego ze znacznego ograniczenia wydobycia

Inne źródła podają jednak spadek procentowy w okolicach 30-40%, co nieco się różni w porównaniu do informacji, które otrzymaliśmy z bazy EDGAR. Może na to wpływać inny rodzaj pomiarów lub niedokładność któregoś ze źródeł.

W celu porównania emisji Polski z jej sąsiadami do zmiennej sąsiedzi przypisano średnie wartości emisji na tle 4 dekad dla: Niemiec, Ukrainy, Czech, Białorusi, Litwy oraz Słowacji. Uzyskano dzięki temu wykres zawierający informacje na temat zmian emisji dla wszystkich ww. państw.

Na podstawie uzyskanych danych zostały także wygenerowane 2 rodzaje map. Pierwsza z nich to mapa konturowa, zawierające średnie wartości emisji w kraju dla każdej z 4 dekad. Została ona stworzona przy użyciu paczki rworldmap, z użyciem obszaru Europy. Mapy zostały zapisane do pliku PDF, aby zachować lepszą jakość (zapis wektorowy).

Poniższa mapa ukazuje rozkład emisji dla lat 1991 – 2000

2.2 Annual gridmaps 1970-2008

Druga mapa została wygenerowana w oparciu o dane annual gridmaps, zawierające dane w formacie współrzędnych geograficznych oraz wartości emisji. Zostały one wczytane do programu jako obiekt typu Spatial, przy wykorzystaniu funkcji coordinates z paczki maptools. Mapa została stworzona w oparciu o bibliotekę map tools oraz wykorzystanie mapy świata w formacie Shapefile, ograniczonej do regionu Europy.

Mapa została opatrzona legendą, która kolorami oznacza wartość stężenia w danym miejscu Europy.

Poniżej została przedstawiona mapa Europy dla roku 1970

W prezentacja projektu została użyta animacja, stworzona na podstawie map wygenerowanych na przestrzeni lat 1970 – 2008.

- Wnioski

DO IT